- 部品表

部品の実装例

- 部品表

- No.16のUSBTypeC接続端子は基板にはんだ付け済みです。

部品の実装例

1bitCPU TB-01用プリント基板　取扱説明書（USB TypeC基板実装版）

1. はじめに

このたびは、本組立キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

免責事項：本商品は電子部品の組み立てキットです。組み立ておよび使用には技術的知識が必要であり、これに伴う事故や損害について、当方は一切の責任を負いません。また、改造や推奨外の使用についても同様です。安全に留意し、自己責任でご使用ください。

関連ブログ記事:

右側のQRコードからアクセスできます。

（１） 1bitCPUの製作～プリント基板編

https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/11/09/223653

（２）【自作CPU】1bitCPUを組んでみた

https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/07/01/192354

2. 内容物

・ 製品（基板 1枚）

・ 取扱説明書（この書類）

※欠品があった場合は、お早めにご連絡ください。

部品に関しましては「1bitCPU TB-01用部品セット」にて扱っております。ご利用ください。

（現在、準備中です2025/01/05）

3. 部品の取り付け方

3.1 はんだ付けについて

部品の取り付けは、すべてはんだ付けで行います。本キットの部品はスルーホールタイプなので、取り付けは比較的簡単です。

はんだ付けに使用するはんだごては、温度調節機能付きのものを推奨します。持っていない場合、この機会に入手されることをおすすめします。

はんだの種類:

基板のパッドは鉛入りのはんだでめっき処理されています。そのため、鉛入り（RoHS指令非対応）のはんだを使用すると相性がよく、不具合が少ないです。鉛フリーはんだを使用する場合、不具合が発生する可能性があるため注意してください。

はんだごての温度:　320℃～340℃がおすすめです。

作業のコツ:　はんだ付けの際には、基板の四隅にスペーサを取り付けると作業がしやすくなります。（スペーサは各自でご用意ください）

3.2 キットのはんだ付け手順

（１）抵抗

（２）コンデンサ（電解コンデンサは最後に）

（３）ダイオード（LED含む）

（４）コネクタ、スイッチ

※部品をピンの奥までしっかり差し込んで取り付けると、動作が安定し見た目も良くなります。

ICソケットについて:

ICを取り付ける際にはICソケットを使用します。これにより、ICの交換が容易になります。ICソケットのはんだ付けはすべてのピンを確実に行ってください。はんだ付けが不十分だと、後でICを取り外す際にソケットピンが抜ける恐れがあります。

LEDやスイッチの配色:

LEDは、D7・D8を同じ色、それ以外を別の色にするのがおすすめです（全6色）。スイッチやチェックピンの色も考慮するとよいでしょう。

注意:　すべての部品をはんだ付けした後、ICソケットにはまだICを取り付けないでください。

4. 回路のチェック

4.1 電源部のチェック

回路が正常であるか確認するため、テスターをご用意ください。

（１）電源未接続でのチェック:

ピンヘッダやUSBには、まだ電源を接続しないでください。

・ SW5（電源SW）の横にある抵抗R20の上側が5Vラインです。

・ ここからGND（黒のチェックピンなど）の間の抵抗値が数kΩであれば正常です。

・ 抵抗値が小さすぎる場合、ショートの可能性があります。はんだのブリッジを確認してください。

（２）5Vラインの導通チェック:

・ 5Vラインと各ICのVCC間の抵抗値が0Ωに近いことを確認してください。

・ GNDライン間の導通も確認してください。

4.2 リセット・クロック回路部の確認

（１）電源接続:

ピンヘッダ（約5V）またはUSBに電源を接続し、電源スイッチ（基板右上）を入れます。（異常音や煙が発生した場合は、直ちにスイッチをオフにしてください）

次に、どれでもいいのでICソケットの14番ピンの電圧を測り５Vであることを確認してください。また7番ピンをチェックし０Vであることを確認してください。

異常のないことをご確認いただけましたら、電源スイッチをお切りください。

（２）動作確認:

・ ICソケットにICを差し込みます。型番を確認し、1ピンの位置を間違えないようにしてください。

・ SW4（電源SWの下）を“Manual”側に切り替えます。

・ SW3（基板下部、右側のスイッチ）を押すと回路がリセットされ、D10（右側のLED）が点灯します。

・ SW2（SW3の左側のスイッチ）を押すとクロック信号が1回発生し、D9（LED）が点灯します。

・ SW4を今度は“Auto”側に切り替えると、クロック信号が自動でオンオフを繰り返します。

・ RV１（ボリューム）を調整すると、LED点滅の速さが変わります。

5. 遊び方

この組み立てキット「TB-01（チビー）」は、プログラムが可能です。プログラムは基板左上のDIPスイッチを操作して行います。

命令について:

DIPスイッチの右側2つがアドレス0、左側2つがアドレス1を指します。それぞれの上位ビットが命令（オペコード）、下位ビットがデータ（オペランド）となります。

命令一覧

| - 命令 | - 意味 |
| --- | --- |
| - MOV Im | - 即値（Im）の値をレジスタAに格納する |
| - NOT | - レジスタAのNOTを求めレジスタAに格納する |

- 命令が０（スイッチが下側）のときMOV命令であり、Imの値をレジスタAに移動させます。MOV ０で0の値がレジスタAに、MOV １で1の値がレジスタAにセットされます。（命令は”00”または”01”で表される）

- また命令が１のときはNOT命令を意味します。これはレジスタAが０のときは次のクロックで１に、１のときは０になるという訳です。（命令は”10”または”11”。一桁目の値は０，１どちらでも同じ）

※１．はじめに　でご紹介したブログ記事ではより詳しく解説しております。参考にしてください。

〇サンプルプログラム:

（１）サンプル1:

| - アドレス | - 命令 | - スイッチ |
| --- | --- | --- |
| - ０ | - MOV ０ | - オフオフ |
| - １ | - MOV 1 | - オフオン |

レジスタAに順次0と1がセットされ、LEDが点滅を繰り返します。

- （２）サンプル2：

| - アドレス | - 命令 | - スイッチ |
| --- | --- | --- |
| - ０ | - NOT | - オンオフ |
| - １ | - NOT | - オンオフ |

リセット後、レジスタAの値がクロック信号ごとに反転します。

販売者情報

販売者: たぬきばやし（[X @Tanuki_Bayashin] https://twitter.com/Tanuki_Bayashin）

欠品、不具合やご不明な点がありましたら、XのDMよりご連絡ください。可能な範囲で対応いたします。

発行年月日: 2024年12月31日

著作権について：本書の内容は著作権で保護されています。無断転載・複製はご遠慮ください。

※乱丁や落丁がございましたら、お取り替えいたします。

1bitCPU TB-01用プリント基板　取扱説明書（USB TypeC未実装版）

1. はじめに

このたびは、本組立キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

免責事項：本商品は電子部品の組み立てキットです。組み立ておよび使用には技術的知識が必要であり、これに伴う事故や損害について、当方は一切の責任を負いません。また、改造や推奨外の使用についても同様です。安全に留意し、自己責任でご使用ください。

関連ブログ記事:

右側のQRコードからアクセスできます。

（１） 1bitCPUの製作～プリント基板編

https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/11/09/223653

（２）【自作CPU】1bitCPUを組んでみた

https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/07/01/192354

2. 内容物

・ 製品（基板 1枚）

・USB TypeCの端子 １個（この部品はご自身にてはんだ付けしてください）

・ 取扱説明書（この書類）

※欠品があった場合は、お早めにご連絡ください。

部品に関しましては「1bitCPU TB-01用部品セット」にて扱っております。ご利用ください。

3. 部品の取り付け方

3.1 はんだ付けについて

部品の取り付けは、すべてはんだ付けで行います。本キットの部品はスルーホールタイプなので、取り付けは比較的簡単です。

はんだ付けに使用するはんだごては、温度調節機能付きのものを推奨します。持っていない場合、この機会に入手されることをおすすめします。

はんだの種類:

基板のパッドは鉛入りのはんだでめっき処理されています。そのため、鉛入り（RoHS指令非対応）のはんだを使用すると相性がよく、不具合が少ないです。鉛フリーはんだを使用する場合、不具合が発生する可能性があるため注意してください。

はんだごての温度:　320℃～340℃がおすすめです。

作業のコツ:　はんだ付けの際には、基板の四隅にスペーサを取り付けると作業がしやすくなります。（スペーサは各自でご用意ください）

3.2 キットのはんだ付け手順

（１）抵抗

（２）コンデンサ（電解コンデンサは最後に）

（３）ダイオード（LED含む）

（４）コネクタ、スイッチ

※部品をピンの奥までしっかり差し込んで取り付けると、動作が安定し見た目も良くなります。

ICソケットについて:

ICを取り付ける際にはICソケットを使用します。これにより、ICの交換が容易になります。ICソケットのはんだ付けはすべてのピンを確実に行ってください。はんだ付けが不十分だと、後でICを取り外す際にソケットピンが抜ける恐れがあります。

LEDやスイッチの配色:

LEDは、D7・D8を同じ色、それ以外を別の色にするのがおすすめです（全6色）。スイッチやチェックピンの色も考慮するとよいでしょう。

注意:　すべての部品をはんだ付けした後、ICソケットにはまだICを取り付けないでください。

4. 回路のチェック

4.1 電源部のチェック

回路が正常であるか確認するため、テスターをご用意ください。

（１）電源未接続でのチェック:

ピンヘッダやUSBには、まだ電源を接続しないでください。

・ SW5（電源SW）の横にある抵抗R20の上側が5Vラインです。

・ ここからGND（黒のチェックピンなど）の間の抵抗値が数kΩであれば正常です。

・ 抵抗値が小さすぎる場合、ショートの可能性があります。はんだのブリッジを確認してください。

（２）5Vラインの導通チェック:

・ 5Vラインと各ICのVCC間の抵抗値が0Ωに近いことを確認してください。

・ GNDライン間の導通も確認してください。

4.2 リセット・クロック回路部の確認

（１）電源接続:

ピンヘッダ（約5V）またはUSBに電源を接続し、電源スイッチ（基板右上）を入れます。（異常音や煙が発生した場合は、直ちにスイッチをオフにしてください）

次に、どれでもいいのでICソケットの14番ピンの電圧を測り５Vであることを確認してください。また7番ピンをチェックし０Vであることを確認してください。

異常のないことをご確認いただけましたら、電源スイッチをお切りください。

（２）動作確認:

・ ICソケットにICを差し込みます。型番を確認し、1ピンの位置を間違えないようにしてください。

・ SW4（電源SWの下）を“Manual”側に切り替えます。

・ SW3（基板下部、右側のスイッチ）を押すと回路がリセットされ、D10（右側のLED）が点灯します。

・ SW2（SW3の左側のスイッチ）を押すとクロック信号が1回発生し、D9（LED）が点灯します。

・ SW4を今度は“Auto”側に切り替えると、クロック信号が自動でオンオフを繰り返します。

・ RV１（ボリューム）を調整すると、LED点滅の速さが変わります。

5. 遊び方

この組み立てキット「TB-01（チビー）」は、プログラムが可能です。プログラムは基板左上のDIPスイッチを操作して行います。

命令について:

DIPスイッチの右側2つがアドレス0、左側2つがアドレス1を指します。それぞれの上位ビットが命令（オペコード）、下位ビットがデータ（オペランド）となります。

命令一覧

| - 命令 | - 意味 |
| --- | --- |
| - MOV Im | - 即値（Im）の値をレジスタAに格納する |
| - NOT | - レジスタAのNOTを求めレジスタAに格納する |

- 命令が０（スイッチが下側）のときMOV命令であり、Imの値をレジスタAに移動させます。MOV ０で0の値がレジスタAに、MOV １で1の値がレジスタAにセットされます。（命令は”00”または”01”で表される）

- また命令が１のときはNOT命令を意味します。これはレジスタAが０のときは次のクロックで１に、１のときは０になるという訳です。（命令は”10”または”11”。一桁目の値は０，１どちらでも同じ）

※１．はじめに　でご紹介したブログ記事ではより詳しく解説しております。参考にしてください。

〇サンプルプログラム:

（１）サンプル1:

| - アドレス | - 命令 | - スイッチ |
| --- | --- | --- |
| - ０ | - MOV ０ | - オフオフ |
| - １ | - MOV 1 | - オフオン |

レジスタAに順次0と1がセットされ、LEDが点滅を繰り返します。

- （２）サンプル2：

| - アドレス | - 命令 | - スイッチ |
| --- | --- | --- |
| - ０ | - NOT | - オンオフ |
| - １ | - NOT | - オンオフ |

リセット後、レジスタAの値がクロック信号ごとに反転します。

販売者情報

販売者: たぬきばやし（[X @Tanuki_Bayashin] https://twitter.com/Tanuki_Bayashin）

欠品、不具合やご不明な点がありましたら、XのDMよりご連絡ください。可能な範囲で対応いたします。

発行年月日: 2024年12月31日

著作権について：本書の内容は著作権で保護されています。無断転載・複製はご遠慮ください。

※乱丁や落丁がございましたら、お取り替えいたします。

1bitCPU TB-01用部品セット

1. はじめに

この度は本キットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

免責事項：本商品は電子部品の組み立てキットです。組み立ておよび使用には技術的知識が必要であり、これに伴う事故や損害について、当方は一切の責任を負いません。また、改造や推奨外の使用についても同様です。安全に留意し、自己責任でご使用ください。

【関連ブログ記事】

右側のQRコードからアクセスできます。

- ・1bitCPUの製作～プリント基板編

- https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/11/09/223653

・【自作CPU】1bitCPUを組んでみた

https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/07/01/192354

2. 内容物

・部品一式

・取扱説明書（この書類）

※万が一、部品の不足や不具合がございましたら、お早めにご連絡ください。

3. 組み立て用基板について

この部品セットは、以下のいずれかの基板を使用することを推奨しています。また、ユニバーサル基板を使用して、回路を作成することも可能です。

・1bitCPU TB-01（USB Type-C未実装版）　～ USB端子が未実装のため、低価格です。

・1bitCPU TB-01（USB Type-C基板実装版）～ USB端子がはんだ付けさてています。

販売者情報

販売者: たぬきばやし（[X @Tanuki_Bayashin] https://twitter.com/Tanuki_Bayashin）

お問い合わせ

不具合やご不明な点がございましたら、XのDMよりご連絡ください。可能な範囲で対応させていただきます。

発行年月日  2024年12月31日

著作権について：本書の内容は著作権で保護されています。無断転載・複製はご遠慮ください。

※乱丁や落丁がございましたら、お取り替えいたします。

1bitCPU TB-01用部品セット

1. はじめに

この度は本キットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

免責事項：本商品は電子部品の組み立てキットです。組み立ておよび使用には技術的知識が必要であり、これに伴う事故や損害について、当方は一切の責任を負いません。また、改造や推奨外の使用についても同様です。安全に留意し、自己責任でご使用ください。

【関連ブログ記事】

右側のQRコードからアクセスできます。

- ・1bitCPUの製作～プリント基板編

- https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/11/09/223653

・【自作CPU】1bitCPUを組んでみた

https://tanuki-bayashin.hatenablog.com/entry/2024/07/01/192354

2. 内容物

・部品一式

・取扱説明書（この書類）

※万が一、部品の不足や不具合がございましたら、お早めにご連絡ください。

3. 組み立て用基板について

この部品セットは、以下のいずれかの基板を使用することを推奨しています。また、ユニバーサル基板を使用して、回路を作成することも可能です。

・1bitCPU TB-01（USB Type-C未実装版）　～ USB端子が未実装のため、低価格です。

・1bitCPU TB-01（USB Type-C基板実装版）～ USB端子がはんだ付けさてています。

販売者情報

販売者: たぬきばやし（[X @Tanuki_Bayashin] https://twitter.com/Tanuki_Bayashin）

お問い合わせ

不具合やご不明な点がございましたら、XのDMよりご連絡ください。可能な範囲で対応させていただきます。

発行年月日  2024年12月31日

著作権について：本書の内容は著作権で保護されています。無断転載・複製はご遠慮ください。

※乱丁や落丁がございましたら、お取り替えいたします。

本キットには以下の部品が入っています。（No.16の部品は基板のみのセットに同梱、または基板に実装されています）

本キットには以下の部品が入っています。（No.16の部品は基板のみのセットに同梱、または基板に実装されています）

|  | - 部品名 | - 部品番号 | - 値 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 抵抗器 | - R1,R2,R8,R16 | - 10KΩ（カラーコード:茶黒橙金） | - 4 |
| - 2 |  | - R3-R6,R11,R18,R20 | - 3.3KΩ（ 〃 :橙橙赤金） | - 7 |
| - 3 |  | - R7,R15,R19 | - 1KΩ （ 〃 :茶黒赤金） | - 3 |
| - 4 |  | - R9,R13,R17 | - 100KΩ（ 〃 :茶黒黄金） | - 3 |
| - 5 |  | - R10,R14 | - 100Ω（ 〃 :茶黒茶金） | - 2 |
| - 6 |  | - R12 | - 330Ω（ 〃 :橙橙茶金） | - 1 |
| - 7 | - 可変抵抗器 | - RV1 | - 50KΩ（503と記載） | - 1 |
| - 8 | - 積層セラミックコンデンサ | - C1-C4,C9 | - 0.1μF50V（104と記載） | - 5 |
| - 9 | - 電解コンデンサ | - C5,C6 | - 10μF16V（足が長いほうが＋） | - 2 |
| - 10 | - 積層セラミックコンデンサ | - C7 | - 10μF50V（106と記載） | - 1 |
| - 11 | - 電解コンデンサ | - C8 | - 100μF16V（足が長いほうが＋） | - 1 |
| - 12 | - ダイオード | - D1-D4 | - 1N4007（線があるほうがカソード） | - 4 |
| - 13 | - 発光ダイオード - 5mm砲弾型 | - D5-D8 | - LED （足が長いほうがアノード） - 赤１コ、青１コ、緑２コ | - 4 |
| - 14 | - 発光ダイオード - 3ｍｍ砲弾型 | - D9,D10,D13 | - LED （足が長いほうがアノード） - 黄色１コ、白１コ、青１コ | - 3 |
| - 15 | - ショットキーバリアダイオード | - D11,D12 | - 1S4 （線があるほうがカソード） | - 2 |
| - 16 | - USB TypeC 接続端子 | - J1 | - UJC-HP-3-SMT-TR(秋月電子) | - 1 |
| - 17 | - 電源用コネクタ(1x2) | - J2 | - ピンヘッダ | - 1 |
| - 18 | - スイッチ | - SW1 | - ディップSW4P | - 1 |
| - 19 |  | - SW2,SW3 | - プッシュSW | - 2 |
| - 20 |  | - SW4,SW5 | - スライドSW | - 2 |
| - 21 | - チェックピン | - TP1-TP4 | - 白１コ、赤１コ、黒２コ | - 4 |
| - 22 | - IC | - U1 | - 74HC04（切り欠き左上が１ピン） | - 1 |
| - 23 |  | - U2 | - 74HC00（切り欠き左上が１ピン） | - 1 |
| - 24 |  | - U3 | - 74HC74（切り欠き左上が１ピン） | - 1 |
| - 25 |  | - U4 | - 74HC14（切り欠き左上が１ピン） | - 1 |
| - 26 | - ICソケット |  | - DIP14P | - 4 |

向きのある部品の取り付けにはお気を付けください。

（電解コンデンサ、ダイオード、発光ダイオード、ショットキーバリアダイオード、IC）

黄　白　　青　　緑×２　赤　青　黄　白　 　青　　緑×２　赤　青

黄　白　　青　　 緑×２　赤　青　黄　白　　青　　緑×２　赤　青

黄　白　　青　  緑×２　赤　青　 黄　白　　青　  緑×２　赤　青

TB-01（USB接続済み）TB-01（USB接続済み）TB-01（USB接続済み）

TB-01（USB接続済み）TB-01（USB接続済み）TB-01（USB接続済み）

TB-01（USB接続済み）TB-01（USB接続済み）TB-01（USB接続済み）

TB-01（USB未接続）TB-01（USB未接続）TB-01（USB未接続）

TB-01（USB未接続）TB-01（USB未接続）TB-01（USB未接続）

TB-01（USB未接続）TB-01（USB未接続）TB-01（USB未接続）

TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）

TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）

TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）

TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）

TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）TB-01（部品版）

]